GRAFTAGE - TECHNICAL RIDER 2026

Genere: Metal
Ultimo aggiornamento: Agosto 2026

📞 CONTATTI AVANZATI

- Referente Tecnico: Stefano Battistuz (Chitarrista / Cantante)

- Telefono: +39 349 412 6445

- Email: Battimanu@gmail.com

🎛️ 1. INPUT LIST (16 Canali Totali)

| CH | STRUMENTO | MICROFONO / DI | NOTE PER IL FONICO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick (Cassa L) | Mic Interno (es. Shure Beta 91A) | Doppio pedalei |
| 2 | Kick (Cassa R) | Mic esterno (es. Shure Beta 91A) | Effetto punta. |
| 3 | Snare (Rullante Top) | Shure SM57 o simile |  |
| 4 | Hi-Hat (Charleston) | Condensatore (es. AKG C451) |  |
| 5 | Tom 1 | Clip (es. Sennheiser e604) |  |
| 6 | Tom 2 | Clip (es. Sennheiser e604) |  |
| 7 | Tom 3 | Clip (es. Sennheiser e604) |  |
| 8 | Floor Tom (Timpano) | Clip (es. Sennheiser e604 / e904) | Frequenze basse molto presenti |
| 9 | Overhead L (Piatti) | Condensatore |  |
| 10 | Overhead R (Piatti) | Condensatore |  |
| 11 | Basi Tastiera L | XLR Diretto (da Scheda Audio) | Uscita Stereo - Segnale Linea |
| 12 | Basi Tastiera R | XLR Diretto (da Scheda Audio) | Uscita Stereo - Segnale Linea |
| 13 | Basso | D.I. Box / XLR Out Modeler | Segnale diretto da modeler (o D.I. da ampli) |
| 14 | Chitarra 2 (Testata+Cassa) | Shure SM57 o Sennheiser e906 | Davanti al cono della cassa 4x12 |
| 15 | Chitarra 1 / Voce (Stefano) | XLR Diretto (da Kemper - MONO) | Uscita Main Out L del Kemper |
| 16 | Voce Main (Stefano) | Shure SM58 o simile | Cantante Frontale / Chitarrista |
| 17 | Talkback Batteria | Shure SM58 (con interruttore) | SOLO per presentazioni e comunicazione |

🔊 2. MONITOR LIST & IN-EAR SYSTEM

La band viaggia con un sistema di monitoraggio misto (In-Ear cuffie + Spie a terra).

- SISTEMA CUFFIE BAND (4 membri):
Dalla nostra scheda audio sul palco escono il Click e i Cue (conteggi) miscelati alle basi. Questo segnale audio deve entrare esclusivamente nelle cuffie della band e NON deve essere inviato all'impianto centrale (F.O.H.) rivolto al pubblico.

- MONITOR 1 (Batteria): Richiesto ascolto tradizionale a terra per presenza di Chitarre (1 e 2) e Basso per allineamento ritmico.

- MONITOR 2 (Chitarra 2): Propria chitarra, Voce Stefano e Basi Tastiera.

- MONITOR 3 (Basso): Basi Tastiera, Voce Stefano, Chitarra 1.

- MONITOR 4 (Stefano - Voce/Chitarra 1): Esclusivamente propria Voce e Basi Tastiera.

- CASSA ATTIVA PERSONALE (Stefano): Posizionata sul palco di fianco al Kemper. Sarà gestita autonomamente da Stefano come spia di servizio per la chitarra (collegata al Monitor Out del Kemper). A discrezione del fonico, se preferito rispetto al segnale diretto in XLR, può essere microfonata sul cono con un SM57.

⚡ 3. REQUISITI TECNICI SUL PALCO (Backline & Power)

- Alimentazione 220V: Sono necessarie almeno 4 ciabatte elettriche posizionate nei seguenti punti:

  - Postazione Batteria (PC + Scheda Audio + Sistema Cuffie)

  - Postazione Chitarra 2 (Testata analogica + Pedaliera)

  - Postazione Basso (Ampli / Modeler)

  - Postazione Stefano (Kemper + Cassa Attiva Spia)

- Canale Talkback (Batteria): Il microfono del batterista sul Canale 17 serve solo per parlare tra i brani o interagire con il pubblico. Viene richiesto, se possibile, un microfono con switch ON/OFF direttamente in mano al musicista.